| 序号 | 模块 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人操作与运维实训室 及（1+X证书考核中心） | 工业机器人操作与运维工作站 | 台 | 4 |  |  | 工业机器人本体（1台）： - 具有6个自由度，串联关节型工业机器人，臂展范围≥580mm；额定负载要求≥3kg，重复定位精度要求≤0.02mm。 - 安全性包括：安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置；集成信号源需为手腕设10路信号；集成气源需为手腕设4路空气（5bar）；控制器要求：采用工业机器人控制软件及工业机器人编程语言；内置16路输入/16路输出的数字量I/O模块；示教器要求：图形化彩色触摸屏；有操纵杆；热插拔，运行时要求可以插拔。 - 底座：材质为铝合金材料；尺寸要求：≥260mm×260mm×15mm - 配置快换工具单元（1套），且至少满足以下要求： - 1）工具快换系统要求：机器人手臂需安装法兰端快换模块，可实现不同工具间自动切换，6路气动信号，额定负载≥3kg，厚度≥38mm，重量≥125g。 - 2）胶枪工具要求：需含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，总长≥140mm，外壳材质要求为铝合金材质，可以配合轨迹图纸实现模拟零件外壳涂胶的轨迹编程实训，可更换笔芯设计且笔芯可≥10mm窜动防止碰撞损坏。 - 3).夹爪工具要求：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，可稳固抓取搬运码垛物料，总长≥138mm，夹头要求为铝合金材质，需采用气动驱动，内径≥16mm，重复精度≤0.02mm，闭合夹持力≥34N，开闭行程≥6mm。 - 4).吸盘工具要求：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，≥6mm直径吸盘1个，≥20mm直径吸盘4个，两组吸盘需采用90度安装，可稳固抓取各种形状的芯片零件及盖板。 - 5).打磨工具要求：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，含有电动打磨工具，配有打磨头，可对零件表面进行打磨加工。 - 6).焊枪工具要求：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，含有至少一个内置激光头的模拟焊枪工具，用于焊接动作模拟。 - 配置涂胶单元（1套）,且至少满足以下要求： - 3D轨迹图板尺寸≥448mm×252mm；轨迹路径需包含圆形、三角形、复杂轮廓和样条曲线，以及不同位置、不同指向的基准坐标系；需提供不锈钢材质的TCP参数标定用尖锥；需包含带有把手且尺寸≥500mm×260mm的安装底板一块。 - 配置码垛单元（1套）, 且至少满足以下要求： - 原料台须由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多6个物料的存储；码垛台需由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸要求≥150mm×115mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度≥160mm，要求能满足多种形式的码垛；包含模拟物料，材质POM，尺寸≥65mm×32.5mm×15mm，数量6个，需采用工形设计方便夹爪夹持，要求能实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训；包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥325mm×190mm。 - 配置视觉检测单元（1套），且至少满足以下要求： - 视觉检测要求彩色检测，可利用流程编辑功能制作处理流程，至少支持串行RS-232C和网络Ethernet通讯。 - 配置装配及检测单元（1套）,且至少满足以下要求： 1）. 安装检测单元要求内含2个及以上功能相同的装配检测工位，可与工业机器人配合完成PCB异形芯片的安装及检测功能，2个工位的安装需由铝型材搭建的框架支撑；安装检测工位整体尺寸要求≥410mm×190mm×180mm，结构材质要求为铝合金材质，分为底板、安装平台和检测支架；安装平台需安装在双列线性滑轨上，宽度≥9mm，长度≥335mm，需采用气动驱动，内径≥16mm，有效行程≥200mm；检测支架升降需由气动驱动，内径≥16mm，有效行程≥20mm，需安装LED导光板，尺寸为≥100mm×100mm×1.5mm，能在检测过程中亮起；需安装红、绿两色指示灯，用于在检测完成后提示安装是否有误、芯片是否有缺陷；需包含带有把手的安装底板一块，尺寸要求≥520mm×395mm；单元需配备与气电快插单元连接的24芯航空插头和气路控制电磁阀。 - 配置PCB及芯片料库单元（1套）, 且至少满足以下要求： - 1）. 单层需配备2个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板；整体弧形设计，内圆半径要求≥500mm，方便机器人抓取物料；电子产品PCB电路板须由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板须由螺丝紧固；异形芯片零件，须包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件；PCB电路板，尺寸要求≥112mm×112mm，厚度要求≥1.5mm，需绘制模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，要求每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角需提供螺钉孔；盖板，尺寸要求≥120mm×120mm，厚8mm，外壳须雕刻文字代表不同电子产品，四角需提供螺钉孔；需包含带有把手的安装底板一块，尺寸要求≥400mm×220mm。 - 配置焊接打磨去毛刺单元（1套）,且至少满足以下要求： - 1）. 要求包含三个模块：去毛刺模块、带电位机的焊接平台、带力控打磨平台；去毛刺模块：包含至少一个去毛刺工具，去毛刺工具为电动打磨头，直径≥40mm，供电电源5V，供电电流≥2A，需采用轴承，可用于多种材料的切削打磨；带电位机的焊接平台：需包含一个伺服变位机和减速器，通过同步带传动，可实现不同角度对零件的焊接。伺服输入电源：单/三相200V-240V 50/60HZ；控制电路电源：DC24V（±10%）；控制方式要求：正弦波PWM控制、电流控制方式；保护功能要求：过电流断路、再生过电流断路、过负载断路、电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、欠电压保护、瞬时停电保护、过速保护、误差过大保护；支持控制模式要求：位置控制、速度控制、转矩控制等，支持Profinet协议。平台上要求集成有用于夹紧零件的气缸，缸径≥10mm，行程≥10mm。槽型光电用于零位检测。减速器减速比需为1:8；打磨模块要求：需包含有一个力传感器，用于检测打磨过程中对打磨工件的正压力，压力数据通过数显仪实时显示。力传感器外径尺寸要求≥58mm，高≥30mm，量程为≥0-10KG，综合测量精度要求0.3%F*S。平台上需集成有用于夹紧零件的气缸，缸径≥10mm，行程≥10mm。 - 2）. 三个模块要求均安装在倾斜20度的安装板上，安装板尺寸要求≥400mm x260mm；需包含带有把手的安装底板一块，尺寸要求≥420mm×240mm；焊接打磨去毛刺对象需均为1:2.5的仿型铁轨，材质要求为Q235；单元要求配备有与气电快插单元连接的24芯航空插头和气路控制电磁阀。 - 配置智能料库单元（1套）, 且至少满足以下要求： - 1）. 智能料库单元要求由上下两层弧形板组成，上层弧形板要求能放置6个矩形码垛块，下层弧形板能放置6个铁轨毛坯料件，且下层每个料位均需带有光电传感器进行缺料检测；弧形料库单元要求安装在双列线性滑轨上，宽度≥20mm，长度≥310mm，须采用无杆气缸驱动，内径≥16mm，有效行程≥200mm，安全保持力≥140N；气缸两端要求安装有接近传感器，用于检测气缸运动是否到位；要求包含带有把手的安装底板一块，尺寸≥315mm×710mm；单元需配备有与气电快插单元连接的24芯航空插头和气路控制电磁阀。 - 配置气电快插单元（3套）, 且至少满足以下要求： - 1）.气电快插单元要求由一个电路通道和一个气路通道组成；电路通道要求配有24孔位的航空插座，可配合接触件直径1mm的航空插头，最大通过电流5A，最大电压400V，采用焊接方式接线；气路通道需配有气动手滑阀和8mm管接头，用于控制气路的通断；气电快插组件需安装在斜上45°方向的连接钣金上。 - 配置操控面板（1套）, 且至少满足以下要求： - 1）需提供工作站启动、停止、模式控制和急停按钮，要求能实现对设备运行操作；需提供故障及设备运行状态指示灯；需提供多个故障设置点，可模拟不同情况下的故障；要求提供多个电路信号及气路信号的快接插口，可以方便完成电气接线及调试训练。 - 2）.需包含工业HMI触摸屏作为人机交互接口，屏幕尺寸要求≥9寸带按键，显示屏为TFT ，64K色；分辨率要求为800 x 480，需支持接口PROFINET（以太网）。 - 配置总控系统（1套）, 且至少满足以下要求： - 1）. 要求采用性能故障安全型CPU作为控制核心，需提供PROFINET通信接口，工作存储器≥125KB，负载存储器≥4MB，CPU板载≥14点数字量输入、≥10点数字量输出和≥2点模拟量输入接口，布尔运算执行速度≥0.08μs/指令，移动字执行速度≥1.7μs/指令，实数数学运算执行速度≥2.3μs/指令。需附带不低于3个16点数字量输入16点数字量输出模块，需另附带一个故障安全数字量输入模块，用于安全光栅、急停等安全传感器信号采集。 - 2）. 电气控制元件要求采用优质产品，至少包含滤波、短路保险等安全机制；工作台正面需提供运行安全装置，需采用光栅传感器，光轴数量≥8，光轴间距≤40mm；操作过程可通过摄像头采集记录，焦距≥2.8mm，焦段广角，清晰度≥720p，感光面积1/3英寸，不低于IP66防水防尘，可通过WiFi连接云端监控，监控信息可存储在扩展存储卡中；供气系统功率要求≥600W，排气量要求≥118L/min，最大压力要求≥8bar，储气罐要求≥24L，噪音≤52db，静音要求无油，需配套气路控制元件和真空元件。 - 19.配置工作台架（1台）, 且至少满足以下要求： - 1）. 需采用铝合金框架，有机玻璃门，碳钢钣金侧板及底板，正面和背面要求能打开存放设备及物品；整体尺寸要求≥2240mm×1380mm×800mm；安装台面需为铝合金T型槽，台面尺寸要求≥2240mm×1200mm，厚度要求≥20mm；底部要求安装有万向脚轮和固定支撑，方便移动和固定。 - 配置配套工具（1套）, 且至少满足以下要求： - 1）. 需提供安装、调试工作站所需工具一套，至少包括：工具箱1个、内六角扳手1套、250mm活动扳手1把、17mm/19mm开口扳手1把、13mm开口扳手1把、5.5mm开口扳手1把、螺丝刀1套、5米卷尺1个、斜口钳1把、Y型端子钳1把、裸端型端子钳1把、剥线钳1把、美工刀1把、万用表1个、PLC编程线1根、触摸屏编程线1根、程序拷贝U盘1个、图形工作站含单人桌凳（1台套），每个工作站至少配置一台套图形工作站含单人桌凳。 - 2）. CPU要求：≥i5；主板芯片要求：内存要求：≥8G ；硬盘要求: ≥256G ；显卡要求：≥2G。 - 3）.显示终端要求：≥21.5"宽屏16:9LED液晶显示器，分辨率要求≥1920x1080；电源要求：≥500W。 - 配置工业机器人操作与编程方面教学资源（1套）, 且至少满足以下要求： - 1）.课程资源要求能以知识点和技能点为依据进行重构，课程资源应包含多种形式，至少包括PPT、虚拟软件录屏视频和实拍操作视频。 - 配置工业机器人操作与运维实训资源(1套）, 且至少满足以下要求： 1）.工业机器人操作与运维实训资源应包含教学所需的指导手册不少于20册；教材结构需为核心知识点配合实训案例形式，满足新形态一体化教材编写要求；教材主体结构至少包括：工业机器人安全操作、工业机器人机械拆装、工业机器人安装、工业机器人周边系统安装、工业机器人系统设置、工业机器人运动模式测试、工业机器人坐标系标定、工业机器人程序的备份与恢复、工业机器人搬运码垛程序调试与运行、工业机器人常规检查和维护。 |  |
| 2 |  | 工业机器人PCB异形插件工作站 | 台 | 1 |  |  | 工业机器人本体（1台） - 具有6个自由度，串联关节型工业机器人；臂展≥580mm；额定负载要求≥3kg，重复定位精度≤0.02mm。 - 安全性需包括安全停、紧急停、2通道安全回路监测、3位启动装置；集成信号源需为手腕设10路信号；集成气源需为手腕设4路空气（5bar）。 - 控制器要求：需采用工业机器人控制软件；需采用工业机器人编程语言；内置≥16路输入/≥16路输出的数字量I/O模块；示教器要求：需采用图形化彩色触摸屏；操纵杆；热插拔，运行时要求能插拔。 - 底座要求：要求材料铝合金；尺寸要求≥250mm×250mm×15mm。 - 配置快换工具（1套）： - 1）、工具快换系统要求：机器人手臂需安装有法兰端快换模块，要求可实现不同工具间无需人为干涉自动完成切换，≥6路气动信号，额定负载≥3kg，厚度≥38mm，重量≥125g。 - 胶枪工具要求：需含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，总长≥140mm，外壳要求为铝合金材质，要求能配合轨迹图纸实现模拟零件外壳涂胶的轨迹编程实训，能更换笔芯设计且笔芯可≥10mm窜动防止碰撞损坏。 - 夹爪工具要求：需含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，要求可稳固抓取搬运码垛物料，总长要求≥140mm，夹头要求为铝合金材质，需采用气动驱动，内径要求≥16mm，重复精度≤±0.01mm，闭合夹持力≥34N，开闭行程≥6mm。 - 吸盘工具要求：需含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，总长要求≥110mm，结构要求为铝合金材质，需配备≥6mm直径吸盘1个，≥20mm直径吸盘2个，要求能稳固抓取各种形状的芯片零件及盖板；锁螺丝工具：需含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，结构要求为铝合金材质，需能实现对M4内六角螺钉的锁紧。 - 配置涂胶单元（1套）： - 1）、3D轨迹图板尺寸要求≥440mm×250mm，需具有半经≥50mm的拱形面，材质要求采用碳钢烤漆，厚度要求≥3mm；轨迹路径需包含圆形、三角形、复杂轮廓和样条曲线，以及不同位置、不同指向的基准坐标系。 - 2）、需提供工具TCP参数标定用尖锥，要求不锈钢材质，要求可以随意固定在3D轨迹图板的任何位置；至少包含2张轨迹图纸，可自动吸附在3D轨迹图板上。 - 配置码垛单元（1套）： - 1）、原料台要求由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，要求能满足最多6个物料的存储。 - 2）、码垛台要求由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸要求≥110mm×110mm×15mm，要求采用铝合金型材支撑，高度160mm，需满足多种形式的码垛。 - 3）、需包含模拟物料，材质POM，尺寸要求≥65mm×32.5mm×15mm，数量要求≥6个，需采用工形设计方便夹爪夹持，需实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 - 配置视觉检测单元（1套）： 1）视觉检测要求采用彩色检测，至少支持串行RS-232C和网络Ethernet通讯，需提供环形光源，供电电压要求24V；视觉检测结果和采集图像信息要求通过显示器即时显示。 - 配置检测单元（1套）： - 1）、安装检测单元要求内含≥4个功能相同的装配检测工位，可与工业机器人配合完成PCB异形芯片的安装及检测功能，4个工位的安装需由铝型材搭建的框架支撑。 - 2）、安装检测工位整体尺寸要求≥410mm×190mm×180mm，结构要求为铝合金材质，需分为底板、安装平台和检测支架。 - 3）、安装平台需安装在双列线性滑轨上，宽度要求≥9mm，长度要求≥300mm，需采用气动驱动，内径要求≥16mm，有效行程要求≥200mm，安全保持力要求≥140N。 - 4）、检测支架升降需由气动驱动，内径要求≥16mm，有效行程要求≥20mm，需安装有LED导光板，尺寸要求≥100mm×100mm×1.5mm，可在检测过程中亮起。 - 5）、底板需安装有红、绿两色指示灯，用于在检测完成后提示安装是否有误、芯片是否有缺陷。 - 配置螺丝供料单元（1套）： - 1）、要求采用全自动设计，旋转式分料设计，需螺丝供给速度快，机器震动小，稳定的螺丝供料和取料效果；供料速率要求达到约为1粒/秒；可实现对M4内六角螺钉的稳定供料。 - 2）、外形尺寸要求≥205mm×149mm×122.4mm，净重要求≥3kg。 - 配置原料料库（1套）： - 1）、单层共需≥4个料区，要求能分别用于存放异形芯片零件、盖板和PCB电路板。 - 2）、需整体弧形设计，内圆半径要求≥500mm，方便机器人抓取物料。 - 配置电子产品PCB电路板（5套）： - 1）、电子产品PCB电路板需由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固；异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件。 - 2）、PCB电路板要求，尺寸要求≥120mm×120mm，厚要求≥12mm，需绘制模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置要求都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 - 3）、盖板要求，尺寸要求≥120mm×120mm，厚≥5mm，外壳雕刻文字代表不同电子产品，四角需提供螺钉孔。 - 配置操控面板（1套）： - 1）、要求提供工作站启动、停止、模式控制和急停按钮，需能实现对设备运行操作；需提供故障及设备运行状态指示灯；需提供多个故障设置点，能模拟不同情况下的故障；需提供多个电路信号及气路信号的快接插口，可以方便完成电气接线及调试训练。 - 2）、需包含工业HMI触摸屏作为人机交互接口，工业HMI触摸屏≥7英寸TFT，分辨率≥800×480，亮度≥350，对比度≥500:1，背光类型LED，触控面板类型为4线电阻式，Flash存储器≥128MB，RAM存储器为≥128MB，处理器为 ≥ARM RISC 528MHz，提供RS-232和RS-485串行接口。 - 配置总控系统（1套）： - 1）、需采用高性能PLC实现集成控制，需提供优质产品，模块化设计，需支持最多6个模块扩展，要能便于升级。(提供产品彩页或产品说明书或产品操作手册有效证明材料并加盖鲜章) 2）、电气控制元件须采用优质产品，至少包含滤波、短路保险等安全机制；工作台正面需提供运行安全装置，采用光栅传感器，光轴数量≥8，光轴间距≥40mm。 3）、操作过程要求能通过摄像头采集记录，焦距2.8mm，焦段广角，清晰度≥720p，感光面积1/3英寸，IP66防水防尘，要求能通过WiFi连接云端监控，监控信息可存储在扩展存储卡中。 4）、供气系统功率≥600W，排气量≥118L/min，最大压力≥8bar，储气罐≥24L，噪音≤52db，要求静音无油，需配套优质气路控制元件和真空元件。 - 配置工作台架（1台）： - 1）、要求为铝合金框架，有机玻璃门，碳钢钣金侧板及底板，正面和背面要求能打开存放设备及物品；整体尺寸要求≥2200mm×1350mm×700mm；安装台面需为铝合金T型槽，台面尺寸要求≥2100mm×1100mm，厚度要求≥20mm；底部需安装有万向脚轮和固定支撑，方便移动和固定。 - 配套工具（1套）： - 1）、 需提供安装、调试工作站所需工具一套，至少包括：工具箱1个、内六角扳手1套、250mm活动扳手1把、17mm/19mm开口扳手1把、13mm开口扳手1把、5.5mm开口扳手1把、螺丝刀1套、5米卷尺1个、斜口钳1把、Y型端子钳1把、裸端型端子钳1把、剥线钳1把、美工刀1把、万用表1个、PLC编程线1根、触摸屏编程线1根、程序拷贝U盘1个。 - 配置图形工作站含单人桌凳（1台） - CPU：≥i5；主板芯片：内存：≥8G ；硬盘: ≥256G ；显卡：≥2G；显示终端：≥21.5"宽屏16:9，分辨率≥1920x1080； - 配备工业机器人PCB异形插件实训类资源包（1套）：可以根据实际使用需求快速进行重构组织，方便使用；资源库需提供资源包涵盖学生面向智能制造领域的专业学习内容。 - 配置配套离线编程软件（5节点） 1）.要求正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件要求能使用所有功能模块，要求能实现多个品牌、多个型号的工业机器人进行模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，能实现离线编程； |  |
| 3 | 工业机器人基础能力训练中心 | 可编程控制器实验台 | 台 | 4 |  |  | 基本参数要求 - 输入电源要求：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz；电源输出要求：需具有漏电型保护器、过载、短路保护装置；三相四线380V输出，需由三只电压表指示输出电压；0～220V通过安全插座输出；+24V/2A直流稳压电源输出；+5V/1A直流稳压电源输出；±12V/1A直流稳压电源输出；直流电压：0～10V可调输出；直流电流：0～20mA可调输出；安全保护：具有漏电流保护装置，安全必须符合国家标准。 - 实验室安全管理系统软件功能要求 1）集成无线远程实验台电源管理系统，要求能通过手机或其他移动终端系统监控查询学生实验台的电源开关状态；单独开启关闭学生实验台电源；全部开启或全部关闭实验台电源功能；定时预约实验台电源开启关闭功能。 2）要求在WiFi连接状态，教师通过手机APP，可实时高速读取实训台的电流、电压值、功率因数等参数；要求能实时显示设备使用功率和历史曲线，要求能实时监控设备的运行状态、故障预警和异常报警。 3）要求能设置实验台保护电压和电流，当输入电压或者电流超过保护电压值或者保护电流值自动切断实验台电源保护设备，并推送信息到教师控制端。 实训装置的基本配置及功能参数要求 - 实训装置要由控制屏、实训桌、主机实训组件、实训模块（含丰富的工业现场设备模拟实训对象）、变频器挂箱、触摸屏挂箱等组成。 - 实训桌要求：实训桌架要采用工业铝型材结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；电脑桌实训桌要一体化设计，实训桌下部设有抽屉柜、电脑主机放置柜、键盘托架等，结构要求结实。 控制屏要求：输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz；交流电源输出：三相四线380V输出，要求由三只电压表指示输出电压有漏电型保护器、过载、短路保护装置；0～220V通过安全插座输出；直流电源输出要求；+24V/2A直流稳压电源输出；±12V/1A直流稳压电源输出；+5V/1A直流稳压电源输出；可调直流电压：0～10V可调输出；可调直流电流：0～20mA； - 配置清单要求： PLC主机挂箱要求：S7-200smart CPU SR40数字量24点输入/16点输出，1 个以太网通信端口, 1个485接口；配套编程电缆；实训挂箱一要求：需至少包含音乐喷泉/抢答器/基础实验；实训挂箱二要求：需至少包含装配流水线/交通信号灯/自动供水/天塔之光；实训挂箱三要求：需至少包含自动送料装车/传送带/多种液体混合装置/自动售货机/自动轧钢机；实训挂箱四要求：需至少包含自动成型系统/机械手控制/温度控制/直流电机控制；实训挂箱五要求：需至少包含邮件分检系统/步进电机的控制；实训挂箱六要求：需至少包含工中心刀具库/洗衣机自动控制；实训挂箱七要求：需至少包含四层电梯的PLC控制/中间继电器；触摸屏挂箱要求：7寸彩色触摸屏（TPC7062KI）集成以太网口；变频器挂箱要求：外形尺寸要求≥405×240×150mm含V20 0.37KW变频器1台，输入输出端口由插线端子引出；三相鼠笼异步电机要求：交流380V/△/Y/180W；配套资源要求：至少包含指导书、软件和连接线。 - 编程软件要求：PLC的编程软件要求与主机配套（要求正版软件，提供承诺函）。 - 工业4.0仿真软件主要要求：要求采用三维建模基于虚拟现实技术的计算机仿真模拟技术，可以进行PLC电气控制仿真、电工电子仿真、气动仿真、液压仿真、传感器仿真等工业常用技术仿真；PLC仿真要求能通过PLC编程控制模型的相应动作从而完成工序动作包含机械手仿真、自动门仿真、升降机仿真、分拣仿真、正反转仿真、邮件分拣、流水线、自动分拣等。 - 工业4.0仿真软件具体要求：电工电子仿真要求具有以下功能：①接线仿真②电路仿真③排故仿真④原理仿真⑤电机拆装仿真，三相异步机拆分、单相异步机拆分等⑥仪器仪表的使用仿真万用表、双踪示波器、信号发生器、频谱仪、钳形表等；气动回路仿真要求具有以下功能：①软件以气动经典22回路为依据开发出28回路的在线及离线仿真;软件状态含“模拟运行”“联机运行”即离线仿真、在线仿真;液压回路仿真其界面要求能可清楚的展示液压元器件的内部结构以及液压回路的工作过程。液压传动原理的动态演示要求不少于18种动态演示；传感器仿真要求具有以下功能：①温度变送传感器器仿真包含温度变送传感器模拟拆装；温度变送传感器模拟接线；温度变送传感器模拟运行仿真；②液位传感器仿真包含液位传感器模拟拆装；液位传感器模拟接线；液位传感器模拟运行仿真；③流量传感器仿真包含流量传感器模拟拆装；流量传感器模拟接线；流量传感器模拟运行仿真；要求提供免费远程教学，并需提供PLC培训、伺服、步进、触摸屏、变频器、 单片机、数控、机器人、工业组态及网络通信等全系列自动化技术培训，需能自由组合不同教学手段，实现各种不同的教学方法，比如谈话式、研讨式、活动式、竞赛式等等。进行不同老师和不同课程学习，要求能通过在线学习系统向老师提问，做笔记，评价及参与话题讨论。 - 能完成的实验项目要求：PLC基本技能实训功能要求：至少包括PLC认知实训；PLC仿真实训；跳转、分支功能实验；移位寄存器实验；数据处理功能实验；微分、位操作实验；与、或、非逻辑功能实验；定时器、计数器功能实验；PLC模拟控制应用实训；PLC模拟控制应用实训功能要求：至少包括抢答器控制（优先级、数值运算，有声效功能）；灯光控制（闪烁、发射、流水型）；音乐喷泉控制（有声效功能）；十字路口交通灯控制；水塔水位控制；自动送料装车系统控制；传送带控制；装配流水线控制；多种液体混合装置控制；自控成型机控制；全自动洗衣机控制（有声效功能）；自控轧钢机控制；邮件分拣机控制；自动售货机控制；机械手控制；电梯控制；加工中心控制；步进电机PLC控制；PLC、三相电机技能实训功能要求：至少包括PLC控制的三相 异步电动机正反转控制；PLC控制的三相异步电动机Y/△启动控制；PLC控制的三相异步电动机启动停止控制；PLC、触摸屏综合应用技能实训功能要求：基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习；指示灯对象实验；开关对象实验；数据显示实验；数据输入实验；对象实验；基于触摸屏控制方式的数码显示控制； PLC、变频器综合应用技能实训功能要求：变频器功能参数设置与操作；变频器报警与保护功能；外部端子点动控制；变频器控制电机正反转；多段速度选择变频调速；变频器无级调速；于外部模拟量(电压/电流）控制方式的变频调速；瞬时停电启动控制；PLC控制变频器外部端子的电机正反转；PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制；基于PLC数字量控制方式的多段速。 |  |
| 4 |  | 工业机器人维护维修基础教学工作站 | 台 | 2 |  |  | - 工作站的整体要求：工作站功能需满足工业应用中工业机器人本体及其控制系统最常见维护维修操作内容的训练。能通过对典型故障的诊断和排除，按照规范步骤完成对工业机器人本体的拆装过程，并根据图纸要求搭建控制系统并接线，能由零件级开始了解工业机器人的构成形式和运动方式，达到对工业机器人基础维护维修技能训练的要求。工作站需配套与生产厂家完全相同的工装、工具及测试设备。 - ★工业机器人本体（1台）：六自由度串联关节型工业机器人；手腕负载≥6kg。工作半径≥1405mm；本体重量≥143kg；重复定位精度≤0.1m。 - 配置工业机器人控制系统（1套):供电要求为三相380V交流电;模块化结构，操作和维护简单；需集成机器人控制、安全控制、PLC（逻辑）控制、运动控制于一体；专用控制模块之间能够实现在线实时通信（工业以太网）；可实现6轴联动控制，最大可扩展到12个轴，支持高级机器人编程语言，可移植、开放式、可扩展。示教器要求≥8寸工业彩色图形界面触摸屏（VGA 1024×768），提供紧急安全停机，支持USB存储器，防护等级IP65。 - 需提供伺服电机驱动器，要求能支持工业以太网通讯，第1、2轴伺服驱动器输出电流≥10A，第3轴伺服驱动器输出电流≥5A，第4、5、6轴伺服驱动器输出电流≥3A；提供数字量I/O通讯模块，≥16点输入、≥16点输出，提供≥3个输入按钮≥3个输出指示灯；提供完备的电路保护，包括安全开关、紧急停止、过载保护等；控制台分上下两层，上层为背板式，布局有机器人控制部分元器件，下层为开关门式，桌面板采用绝缘材料制成，表面具有防静电贴层，四周包胶处理，整体尺寸要求≥1450mm×550mm×1700mm（长×宽×高），要求配有照明装置，方便设备的操作；工业机器人控制系统所有低压电器元器件安装在展柜式控制台上，高压电器元器件布置在左侧带门柜体内。 |  |
| 5 | 一体化教室 | 投影仪 | 台 | 3 |  |  | - 投影技术：DLP 亮度≥4700 流明；对比度≥50000:1 ；灯泡功率≥210W；灯泡寿命 ≥10000小时（ECO）； 高清分辨率≥1920×1080；±40°梯形校正功能。 |  |
| 6 |  | 幕布 | 张 | 3 |  |  | - 150寸投影专用幕布，电动升降。 |  |
| 7 |  | 音频设备 | 套 | 4 |  |  | - 配置8路电源时序器（1台）：路平衡式话筒\线路输入，8路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；额定输出电流≥30A。（提供具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件） - 8路电源时序器内置USB声卡，连接电脑可实现音频信号的传输，支持录播和远程会议。 - 8寸会议音箱（2只）；低音单元≥1×8″；高音单元≥1×1″；额定阻抗：8Ω；额定功率≥120W；灵敏度≥94dB 1w/1m；最大声压≥115dB；频率响应：50Hz-20KHz。 - ▲为保证产品的质量安全和使用安全，“8寸会议音箱”需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件。 - 双通道定阻专业功率放大器（1台）；要求提供终端用户作界面，实现多台设备集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备。 - 专业会议电容话筒（1只）；要求具有电子轻触开关和指示的桌面式鹅颈话筒；支持48V幻象供电和DC3V等多种供电方式；采用防震设计，抗手机、电磁、高频等干扰；配置单指向性、永久极性电容收音头；频率响应：60Hz-18KHz，动态范围≥106dB；灵敏度≥-40dB，讯噪比≥60dB。 |  |
| 8 |  | 多边形拼接会议桌（每组6人，含凳子） | 组 | 15 |  |  | - 桌面要求：基材为 ≥25mm 厚三聚氰胺双饰面中纤板，边长为≥ 800mm的等边三角形。桌脚：≥Φ45mm 圆管，壁厚 ≥1.2mm；四脚间采用 50×25 矩管连接；型材表面经酸洗、磷化处理具有耐腐蚀、耐高温、防滑胶套、防火等特点。方凳尺寸:≥340*240*420mm,凳面采用E1级实芯25mm厚三聚氰胺板饰面板，凳架采用≥25*25*1.2mm方管，经抛丸、喷塑处理，加防滑脚垫。颜色：根据实训室墙面及地面颜色确定，要求美观，颜色协调。 |  |
| 9 |  | 钢化玻璃白板支架式移动白板 | 张 | 4 |  |  | - 规格（宽×长）：≥00×1800(cm)；质要求：书写面板采用强化防爆玻璃，可以双面书写；支架材质采用加厚不锈钢，外表面喷塑成黑色；架带有360度旋转移动滑轮。 |  |
| 10 | 数控机床维修 | CK6140/1000型（HNC-21TD)数控车床 | 台 | 6 |  |  | 修复内容及要求： - 机床整体拆卸解体；数控系统进行维修及超声波清洗，清洗完进行带电运行检测；轴驱动进行进行维修及超声波清洗，清洗完进行带电运行检测；Z轴驱动进行进行维修及超声波清洗，清洗完进行带电运行检测；驱动线及旋转编码器线进行检测，如有损坏进行更换电源线和旋转编码器通讯线；柜内所有电器、线路及开关进行检测维修，如出现损坏进行更换。所有线路布置要求规范，依次编号；换润滑泵及油管油排，要求供油通畅；机床轴承进行检修；机床导轨面进行修复；机床主轴进行检测和修复；机床钣金进行修复及漆面喷塑翻新恢复；冷却系统进行修复；照明系统进行升级；数控刀架进行修复；尾座进行拆装、修复、清洗及精度恢复；轴、Z轴传动精度进行修复。 - ★机床修复后达到的精度要求： ①X重复定位精度：≤ 0.01mm ②Z重复定位精度：≤ 0.015mm ③圆度：≤ 0.006mm ④直径一致性：≤ 0.02/300mm ⑤平面度：≤ 0.02/300mm（只许凹） ⑥粗糙度：≤ Ra1.6 |  |
| 11 |  | 数控铣床 | 台 | 2 |  |  | 修复内容： - 机床整体拆卸解体；数控系统改造：将原KND 10M数控系统升级改造为不低于980MDc数控系统（含电器、伺服电机等）；换润滑泵及油管油排，要求供油通畅；机床轴承进行检修；机床导轨面进行修复；机床主轴进行检测和修复；机床钣金进行修复及漆面喷塑翻新恢复；冷却系统进行修复；照明系统进行升级；轴、Y轴、Z轴传动精度进行修复或丝杆进行更换。 - ★机床修复后达到精度要求： ①X轴重复定位精度：≤ 0.015mm ②Y轴重复定位精度：≤ 0.015mm ③Z轴重复定位精度：≤ 0.015mm ④圆度：≤ 0.008mm |  |
| 12 | 工业机器人实训场所改造（面积约300平方） | 隔断（钢化玻璃） | ㎡ | 124.4 |  |  | - 采用5mm+5mm中空钢化玻璃，外宽采用铝合金边框；璃高度≥3000mm。 |  |
| 13 |  | 集成吊顶 | ㎡ | 300 |  |  | - 采用矿棉板吊顶，轻钢龙骨+吊丝；面吊顶：采用环保矿面板进行吊顶，需进行屋顶框架设计和承重结构支撑。 |  |
| 14 |  | 地面环氧树脂 | ㎡ | 300 |  |  | - 地坪表面的处理基本要求：清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物；清除表面的油污，清洗剂处理；清除积水，并使潮处彻底干燥；平整的表面允许空隙为 2-2.5mm，含水量在 6%以下，PH值6~80；对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。 |  |
| 15 |  | 布线（强电） | 间 | 4 |  |  | - 三个机器人实训室保证隔断房间内正常照明以及平板灯，每个实训室内平板灯不少于8组；按照设备功率设计并使用国标电缆，三个机器人实训室的动力电采用三相五线布线，保证房间内所有设备正常供电；机器人的三个实训室，每个实训室墙上要保证至少有4个220V插座；仿真实训室采用工业级优质地面插座8组（位置根据图形工作站的位置确定），墙面保证至少有4个220V插座。 |  |
| 16 |  | 墙面处理 | ㎡ | 130 |  |  | - 墙面整体重新刮灰，刷钢化腻子。要求表面平整无明显凹凸痕迹，整体无色差；色与地面协调（颜色待定）。 |  |
| 17 |  | 实训室文化建设 | 间 | 1 |  |  | - 实训室文化建设内容包含：实训室管理规范、安全条例、设备操作规程、工业机器人文化等内容，材质主要以亚克力材质为主。 |  |
| 18 | 技能高考模拟考试中心 （升级改造） | 方箱 | 个 | 13 |  |  | - 200*200*200mm 大理石方箱，精度等级：0级。 |  |
| 19 |  | 工具车 | 个 | 7 |  |  | - 层抽屉带侧柜，优质冷轧钢板制成，抽屉与层板承重不低于100Kg，层板位置可调节，层板深度≥500mm，外形尺寸约：960（±10）X460（±10）X810（±10）mm，表面处理酸洗、磷化、喷塑。 |  |
| 20 |  | 游标卡尺 | 把 | 20 |  |  | - 量程：0--200mm，精度：0.02mm（18把），符合技能高考量具要求；程：0--200mm，精度：0.05mm（2把）符合技能高考量具要求。 |  |
| 21 |  | 高度游标卡尺 | 把 | 26 |  |  | - 量程：0--200mm，精度：0.02mm，符合技能高考量具要求。 |  |
| 22 |  | 万能角度尺 | 把 | 10 |  |  | - 测量范围：0--320°，符合技能高考量具要求。 |  |
| 23 |  | 外径千分尺 | 把 | 10 |  |  | - 量程：25--50mm，精度：0.01mm，符合技能高考量具要求。 |  |
| 24 |  | 台式钻床 | 台 | 5 |  |  | - 功率：≥450W；电压：220V；电机空载转速：≥1440r/min；主轴空载转速：270-2800r/min；轴端至底座台面最大距离：≥600mm；主轴转速级数：≥10；最大钻孔直径：≥16mm；主轴最大行程：≥80mm；总高度：≥900mm；主轴中心至立柱表面距离：≥150mm；主轴端至工作台面的最大距离：≥400mm。 |  |
| 25 |  | 精密平口钳 | 个 | 6 |  |  | - 钳口尺寸：≥160mm |  |
| 26 | 离线编程工作站(技能高考理论模拟考试中心） | 图形工作站 | 台 | 18 |  |  | - ★ CPU：不低于英特尔I5-11400；内存：≥8G DDR4内存 ；硬盘: ≥256G ；显卡：≥2G独立显卡； - 机箱：机箱≥15升；I\O接口：USB 接口≥4个；≥1 个音频线路输入端口；≥1 个音频线路输出端口；≥1 个 电源接口；≥1 个 RJ-45 端口；≥1 个 VGA 端口；≥1个 HDMI 端口；≥1个串口；操作系统：预装正版Windows 11 64位操作系统，一机一码。 - 出厂自带还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持数据加密传输（提供功能截图）。 - 显示器：≥21.5"宽屏16:9LED背光液晶显示器，分辨率≥1920x1080，具备TUV低蓝光护眼功能和优化显示器寿命的技术（提供技术证明材料或产品说明书或技术白皮书等有效证明材料复印件）。 |  |
| 27 |  | 六方桌凳 | 张 | 1 |  |  | - 桌面要求：基材为 ≥25mm 厚三聚氰胺双饰面中纤板，边长为≥ 800mm的等边三角形。桌脚：≥Φ48mm 圆管，壁厚 ≥1.2mm；四脚间采用 50×25 矩管连接；型材表面经酸洗、磷化处理具有耐腐蚀、耐高温、防滑胶套、防火等特点。颜色可选。方凳尺寸:≥340*240*420mm,凳面采用E1级实芯25mm厚三聚氰胺板饰面板，凳架采用≥25*25*1.2mm方管，经抛丸、喷塑处理，加防滑脚垫。 |  |
| 28 |  | 图形工作室改造升级 | 台 | 48 |  |  | 30台编程终端及新增18台共48台编程终端组建局域网（含地面开槽及修复、弱电强电布线）； 地面处理的基本要求（约90平方）。 - 清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物；清除表面的油污，清洗剂处理；清除积水，并使潮处彻底干燥；平整的表面允许空隙为 2-2.5mm，含水量在 6%以下，PH值6~80；对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。 - 墙面整体重新刮灰，刷钢化腻子。要求表面平整无明显凹凸痕迹，整体无色差；色与地面协调（颜色待定）。遮阳卷帘：（长×宽）不低于3500×2300mm的蓝色遮阳卷帘（2个）调整仿真实训室的采光。 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |